SXL II

Verstärkerüberwachung für 16 Kanäle (8 Stereo – Verstärker)

Der Verstärkerüberwachungsprozessor bietet eine vernetzte Verstärkerüberwachung – bzw Steuerung. Die Kommunikation erfolgt per ETHERNET (TCP/IP)

Integrierter Webserver mit frei konfigurierbarem Interface zur Steuerung aller Parameter.

Die Schnittstelle zum Prozessor läßt durch anwenderspezifische Kundensoftware eine Anpassung z.B. an eine Mediensteuerung zu.

Der Prozessor kann bis zu 16 Verstärkerkanäle (8 Stereo – Verstärker) je Gerät überwachen und steuern. Durch eine einfache Vernetzung per ETHERNET lassen sich weitere Überwachungsprozessoren in das Steuernetz einflechten, um zusätzliche Verstärker zu steuern. Eine dezentrale Anordnung von Verstärkerunterzentralen lassen sich problemlos realisieren und überwachen. Ein Prozessor kann als Master agieren um Protokolle zu sammeln, Uhrzeit und Impedanz-Messungen zu synchronisieren.

Der Prozessor besitzt 8 Steuerkontakteingänge, sowie 10 potentialfreie Kontaktausgänge und einen Störmeldekontakt. Der Prozessor ist per Netzwerk oder am Gerät lokal programmierbar. Hierzu dient ein zweizeiliges beleuchtetes LC Display mit menugesteuerten Funktionstasten. Das Gerät läuft auch ohne angeschlossene Steuerung, durch integrierten Prozessor, FlashProm und Controller mit Watch Dog Funktion können alle programmierte Funktionen wie z.B. Havarieumschaltung selbsttätig durch das Gerät realisiert werden. Ohne angeschlossene Fernsteuerung wie Mediensteuerung oder PC können bis zu 16 Konfigurations-Presets und 50 DSP-Presets gespeichert und abgerufen werden.

Protokollierung der festgestellten Fehler auf nichtflüchtiger Flashdisk. Selbsttätige Übermittlung jeder Zeile im Protokoll per SMTP oder SNMP. Speicherung der sämtlicher Presets und des Webinterfaces auf entfernbarer SD Karte.

Der integrierte Pilottongenerator liefert 5 Festfrequenzen, frei einstellbaren Pegel und zeitgesteuertes Messen der Lautsprecherlinien der angeschlossenen Verstärker gemäß EN60849.

Kontrollfunktionen	Ferneinschaltung Netz

Eingangspegelsteuerung

Stummschaltung jeden Kanals

Verzögerte Einschaltung (Delay settings)

Polarität

Paging Priorität

Monitorfunktion für alle Kanäle

DSP-Funktionen

Überwachungsfunktionen	Netz An/Aus

Eingangssignal

Ausgangssignal

Kühlkörpertemperatur

Kanal-Status wie Clip, Limit, Signal, Protect

Kurzschluß, Leerlauf, Erdschluß

Anzeige des verwendeten Verstärkertyps

Ausgangsspannung, Strom, Leistung

Anzeigen und LEDs	Online Status je Verstärker und AX16

Status SXL und Störmeldung

Ethernet, I2C und RS485 Link

Beleuchtetes 2 zeiliges LC Display

Zweistellige alphanumerische Anzeige

Anschlüsse	15 poliger I²C - Anschluß

RS485

Ethernet

PHOENIX - Klemmen für

- Ausgang Pilottongenerator

- Störmeldekontakt

- 8 Kontakteingänge

- 10 Kontaktausgänge

- 12V Versorgungsspannung für Kontakteingänge

Sonstiges	Slot für SD Speicherkarte

Abmessungen (H x B x T) in mm	44,4 x 483 x 350 (1 HE / 19“)

Fabrikat: BITTNER

Typ: SXL II