## XB 800

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Netzteil mit Ringkerntransformator

2 eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung.
Verstärkerausgangsleistung: 2 x 400 W / 4 Ohm bzw. 2 x 230 W / 8 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB
Eingangsempfindlichkeit: + 3 dBu

Kanaltrennung > 85 dB

Signalrauschabstand: - 105 dB

Klirrfaktor < 0,025 %

Eingangsimpedanz: 20 kOhm

Dämpfungsfaktor (4 Ohm): 500

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Wahlschalter für Stereo / Parallel / Brücken – Betrieb

Schaltungsklasse: Klasse AB

Rückseitige verschleißfreie Pegelsteller pro Kanal.

Bedienung rückseitig (Potentiometer, Netzschalter)
Frontseitige LED – Anzeigen pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.
Symmetrische Eingänge auf PHOENIX Klemmen (rückseitig, abnehmbar).
Ausgänge mit berührungssicheren PHOENIX Klemmen. (rückseitig, abnehmbar).
Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung mit Soft Start

Störmeldekontakt

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm
Gewicht: 13 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XB 800

## XB 1600

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

2 eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung.
Verstärkerausgangsleistung: 2 x 1050 W / 2 Ohm, 2 x 780 W / 4 Ohm bzw. 2 x 450 W / 8 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB
Eingangsempfindlichkeit: + 6 dBu

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

Eingangsimpedanz: 20 kOhm

Dämpfungsfaktor (4 Ohm): 750

Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Wahlschalter für Stereo / Parallel / Brücken – Betrieb

Schaltungsklasse: Klasse H

Rückseitige verschleißfreie Pegelsteller pro Kanal.

Bedienung rückseitig (Potentiometer, Netzschalter)
Frontseitige LED – Anzeigen pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.
Symmetrische Eingänge auf PHOENIX Klemmen (rückseitig, abnehmbar).
Ausgänge mit berührungssicheren PHOENIX Klemmen. (rückseitig, abnehmbar).
Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung mit Soft Start

Störmeldekontakt

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm
Gewicht: 13 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XB 1600

## XB 2500

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

2 eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung.
Verstärkerausgangsleistung: 2 x 1320 W / 2 Ohm, 2 x 920 W / 4 Ohm bzw. 2 x 560 W / 8 Ohm (20 Hz – 20 kHz bei 0,1 % THD)

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB
Eingangsempfindlichkeit: + 6 dBu

Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

Eingangsimpedanz: 20 kOhm

Dämpfungsfaktor (4 Ohm): 900

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Wahlschalter für Stereo / Parallel / Brücken – Betrieb

Schaltungsklasse: Klasse H

Rückseitige verschleißfreie Pegelsteller pro Kanal.

Bedienung rückseitig (Potentiometer, Netzschalter)
Frontseitige LED – Anzeigen pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.
Symmetrische Eingänge auf PHOENIX Klemmen (rückseitig, abnehmbar).
Ausgänge mit berührungssicheren PHOENIX Klemmen. (rückseitig, abnehmbar).
Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung mit Soft Start

Störmeldekontakt

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x454mm
Gewicht: 13,5 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XB 2500