XV 200

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertrager.

100 V – Ringkernübertrager und Ringkern - Netzrafo

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Eingebauter Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 100 W / 100 V

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: - 101 dB

Klirrfaktor < 0,08 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal auf der Rückseite.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER und GNDFAULT.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX Klemmen..

Ausgänge mit PHOENIX Klemmen.

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x382mm

Gewicht: 15 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 200

XV 400

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertrager.

100 V – Ringkernübertrager und Ringkern - Netzrafo

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 200 W / 100 V

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,08 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal auf der Rückseite.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER und GNDFAULT.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX Klemmen..

Ausgänge mit PHOENIX Klemmen.

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x382mm

Gewicht: 17 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 400

XV 600

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertrager.

100 V – Ringkernübertrager und Ringkern - Netzrafo

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 300 W / 100 V

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Kanaltrennung > 75 dB

Signalrauschabstand: - 103 dB

Klirrfaktor < 0,07 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal auf der Rückseite.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER und GNDFAULT.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX Klemmen..

Ausgänge mit PHOENIX Klemmen.

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x382mm

Gewicht: 19 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 600

XV 1000

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertrager.

100 V – Ringkernübertrager und Ringkern - Netzrafo

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 500 W / 100 V

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Signalrauschabstand: - 105 dB

Kanaltrennung > 70 dB

Klirrfaktor < 0,07 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal auf der Rückseite.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER und GNDFAULT.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX Klemmen..

Ausgänge mit PHOENIX Klemmen.

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x382mm

Gewicht: 33 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 1000

XV 1600

Leistungsverstärker mit zwei unabhängigen Verstärkerkanälen und 100V Ausgangsübertrager.

100 V – Ringkernübertrager und Ringkern - Netzrafo

Klasse AB

Einschaltstrombegrenzung und Softstart

Störmeldekontakt

Sequentielle Ferneinschaltung

Zwei eingebaute Lüfter mit temperaturgesteuerter  Drehzahlregelung.

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 800 W / 100 V

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,3 dB

Signalrauschabstand: - 107 dB

Kanaltrennung > 70 dB

Klirrfaktor < 0,07 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluß, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.

Getrennte rastende Pegelsteller für Eingangsverstärker pro Kanal auf der Rückseite.

Getrennte LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER und GNDFAULT.

Symmetrische Eingänge mit PHOENIX Klemmen..

Ausgänge mit PHOENIX Klemmen.

Ground Lift Schalter

Abmessungen: 2HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88,9x483x382mm

Gewicht: 38 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: XV 1600