## 4X400 DUAL

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Zwei getrennte Netzteile mit 2 Hochleistungs Ringkernübertragern versorgen jeweils 2 Leistungskanäle.

Vollwertige getrennte Stereoverstärker in einem Gehäuse

Rückseitiger Netzschalter und Netzzuleitung

Vier eingebaute Leiselüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 450 W / 4 Ohm bzw. 4 x 290 W / 8 Ohm Burst 1 kHz.

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,2 dB
Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: besser 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken - Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)
Ausgänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport zur Steuerung und Überwachung per Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

Zuschaltbares Noise Gate

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88x483x454mm

Gewicht: 19 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X400 DUAL

## 4X600 DUAL

Leistungsverstärker mit vier unabhängigen niederohmigen Verstärkerkanälen 
Einschaltstrombegrenzung

Zwei getrennte Netzteile mit 2 Hochleistungs Ringkernübertragern versorgen jeweils 2 Leistungskanäle.

Vollwertige getrennte Stereoverstärker in einem Gehäuse

Rückseitiger Netzschalter und Netzzuleitung

Vier eingebaute Leiselüfter mit temperaturgesteuerter und stufenloser Drehzahlregelung
Verstärkerausgangsleistung: 4 x 630 W / 4 Ohm bzw. 4 x 380 W / 8 Ohm Burst 1 kHz.

Übertragungsbereich 20Hz-20kHz; 0/-0,2 dB
Kanaltrennung > 80 dB

Signalrauschabstand: besser 103 dB

Klirrfaktor < 0,03 %

integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC – Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung.
Intern schaltbar für Brücken - Betrieb

4 digitale verschleißfreie Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für  Eingangsverstärkung je Kanal.
Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL und POWER.

Symmetrische Eingänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)
Ausgänge auf Phoenix – Klemmen (abnehmbar auf der Rückseite des Verstärkers)

Integrierter Datenport zur Steuerung und Überwachung per Interface SXL II, Steuerung des Interfaces per ETHERNET.

Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung

Zuschaltbares Noise Gate

Abmessungen: 2 HE/19“, robustes Stahlgehäuse

HxBxT: 88x483x454mm

Gewicht: 20 kg

Fabrikat: BITTNER

Typ: 4X600 DUAL